Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część II

| Zestaw komputerowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Główne parametry | Ilość |
| 1. | Procesor | Typ gniazda Socket LGA 1151 Liczba rdzeni - 4 Ilość wątków - 4 - Częstotliwość taktowania procesora [GHz] - 3.2 Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz] - 3.6 Zintegrowany układ graficzny Mnożnik magistrali x32 Pamięć podręczna L1 4 x 32 KB Pamięć podręczna L2 4 x 256 KB Pamięć podręczna L3 6 MB Architektura [bit] 64 Proces technologiczny [nm] 14 TDP [W] 65 | 30 |
| 2. | Płyta główna | Gniazdo Socket LGA 1151 Pamięć systemowa 4x gniazdo pamięci DDR4, obsługa do 64 GB Dwukanałowa architektura pamięci Obsługa pamięci ECC, obsługa pamięci niebuforowanej Złącza: 2 x złącze PCIe 3.0 x16, 3 x złącze PCIe 3.0 x1, 2 x gniazda PCI, 1 x złącze dla modułu Wi-Fi M.2 (Key E) Obsługa wielu kart graficznych Złącza SATA 6 x port SATA 6 Gb/s* 1 x złącze M.2 (Key M) Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1, RAID 5 oraz RAID 10 dla napędów z interfejsem SATA Audio: 7.1-kanałowy dźwięk High Definition Audio Obsługuje wyjście S/PDIF Sieć LAN Złącza wejścia / wyjścia na tylnym panelu - 1 x złącze PS/2 dla klawiatury/port myszy - 2 x port USB 2.0 - 2 x port USB 3.1 Gen2 - 1 x port DVI-D - 1 x port HDMI ™ - 1 x przycisk Clear CMOS - 1 x port LAN (RJ45) - 2 x port USB 3.1 Gen1 - 1 x optyczne wyjście S/PDIF - 5 x gniazda audio wykonane z miedzi beztlenowej (OFC – Oxygen Free Copper) Wewnętrzne złącza wejścia / wyjścia - 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania ATX - 1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V - 6 x złącza SATA 6 Gb/s - 1 x złącze USB 2.0 (obsługuje dodatkowe 2 porty USB 2.0) - 2 x USB 3.1 Złącze Gen1 (obsługuje dodatkowe 4 porty USB 3.1 Gen1) - 2 x 4-pinowe złącza wentylatora dla procesora - 3 x 4-pinowe złącza wentylatora - 1 x złącze dla przedniego panelu audio - 2 x złącza dla panelu przedniego - 1 x gniazdo modułu TPM - 1 x złącze czujnika otwarcia obudowy - 1 x złącze portu szeregowego - 1 x złącze portu równoległego - 1 x zworka Clear CMOS Wymiary 12 cali x 9,6 cala (30,4 cm x 22,4 cm), standard płyty ATX | 30 |
| 3. | Karta graficzna | Ilość pamięci RAM 2 GB Rodzaj pamięci RAM DDR3 Szyna danych [bit] 128 Typ złącza PCI Express x16 Długość karty [mm] 190 Taktowanie rdzenia [MHz] 700 Taktowanie pamięci [MHz] 1600 Rozdzielczość 2560 x 1600 Chłodzenie Wentylator Obsługiwane standardy DirectX 11.1, OpenCL 1.1, OpenGL 4.3 Złącza: 1x D-Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI | 30 |
| 4. | Ram | DDR4, 2x4GB, 3200MHz, CL16 Aluminiowy radiator Złocone styki Oznaczenie PC4-25600 Typ złącza DIMM Chłodzenie Radiator Pojemność 8 GB Liczba modułów 2 Częstotliwość pracy [MHz] 3200 Opóźnienie 16 CL Napięcie [V] 1.35 | 30 |
| 5. | Zasilacz | Moc [W] - 550 Certyfikat sprawności - 80 Plus Układ PFC - Aktywny Wentylator 120mm Złącza: ATX 24-pin (20+4) – 1, PCI-E 8-pin (6+2) – 2, SATA – 4, Molex – 4, Floppy - 2 | 30 |
| 6. | Dysk hdd | Wysokość [mm] 20.17 Szerokość [mm] 101.6 Głębokość [mm] 146.99 Waga [g] 400 Pojemność dysku 500 GB Interfejs SATA III (6 Gb/s) Ilość talerzy 1 Ilość głowic 2 Pamięć podręczna 64 MB Zastosowane technologie - NCQ Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200 Średni czas odczytu [ms] 8.5 Średni czas zapisu [ms] 9.5 | 30 |
| 7. | Napęd DVD | Przeznaczenie - Komputer stacjonarny Typ napędu – DVD RW Mechanizm podawania nośnika - Tacka Interfejs SATA Wysokość [mm] 41.3 Szerokość [mm] 146 Głębokość [mm] 165 Waga [g] 700 Czas dostępu - 125 ms (CD), 145 ms (DVD) Rozmiar bufora 750 KB | 30 |
| 8. | Obudowa | Kolor Czarny Wysokość [cm] 46.5 Szerokość [cm] 19.2 Głębokość [cm] 43 Waga [kg] 6 Typ obudowy Midi Tower Kompatybilność ATX, Micro ATX (uATX) Złącza USB - USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 Pozostałe złącza - Mikrofonowe, Słuchawkowe/Głośnikowe | 30 |
| 9. | Klawiatura | Interfejs USB Ilość klawiszy 104/105 Zastosowane technologie Plug & Play Komunikacja z komputerem Przewodowa | 30 |
| 10. | Mysz | Interfejs USB Komunikacja z komputerem Przewodowa Rodzaj myszy Laserowa Czułość [DPI] 3200 Rolka przewijania Tak Zastosowane technologie Plug & Play | 30 |
| 11. | System operacyjny | Windows 10 Pro Pl | 30 |
| 12. | Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office Pro 2013 – 2016 wraz z baza danych | 30 |

| Serwer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Główne parametry | Ilość |
| 1. | Procesor | 2 x 2.10GHz, 8 Rdzeni, 20MB Cache, QPI 8.00GT/s, 85W | 2 |
| 2. | Płyta główna | Standard płyty ATX - Gniazdo procesora - Socket 2011 - Maksymalna ilość procesorów - 2 Kontroler RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10 - Typ pamięci - DDR3 Ilość slotów pamięci RAM – 8 Częstotliwości pracy [MHz]1066, 1333, 1600, 1866 Maksymalna ilość pamięci [GB] - 256 Zintegrowana karta sieciowa 2x 10/100/1000 | 2 |
| 3. | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną | 2 |
| 4. | Ram | 2 x 8GB 2400MHz, DDR4 RDIMM, Single Rank, x8, ECC | 2 |
| 5. | Dysk hdd | 2 x 500GB SAS 12G 10k rpm 3,5 Hot-Plug | 4 |
| 6. | Napęd DVD | Typ napędu – DVD RW Mechanizm podawania nośnika - Tacka Interfejs SATA Wysokość [mm] 41.3 Szerokość [mm] 146 Głębokość [mm] 165 Waga [g] 700 Czas dostępu - 125 ms (CD), 145 ms (DVD) Rozmiar bufora 750 KB | 2 |
| 7. | Obudowa | Obudowa: Tower + Zasilacz | 2 |
| 8. | System operacyjny | System operacyjny Small Business Server 2016 | 2 |

Osoba do kontaktu z ramienia Użytkownika: Roman Zięba, tel. 77 416 25 07.

Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard, jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.