Zał. Nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

## *UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

| Część 4: NAPĘDY ORTOPEDYCZNE (wiertarka + piła) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wypełnia wykonawca: |  |  |  |
| TYP | MODEL | PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA |

| Lp | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje | j.m. |  | Ilość |  |  |  |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |
| I | RĘKOJEŚĆ NAPĘDU DO NASADEK SZYBKOOBROTOWYCH, WIERTARSKICH I FREZARSKICH | SZT |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Silnik bezszczotkowy, nie wymaga smarowania rękojeści ani nasadek. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 4 | Zakres obrotów: |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| a) | - wiercenie 0-1500obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| b) | - rozwiertak 0-500obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| c) | -nasadka szybkoobrotowa- 30000 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 5 | Kaniulacja maksymalna min. 4,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 6 | Maksymalny moment obrotowy: |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| a) | - wiercenie 3,32Nm |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| b) | - rozwiercanie 15,7 Nm |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| c) | -moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 7 | Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 8 | Możliwość zasilania akumulatorami sterylnymi oraz niesterylnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 9 | System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami(15 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 10 | Możliwość sterylizacji autoklaw, tlenek etylenu, plazma |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 11 | Waga 0,56 kg (+/-10%) Klasa ochrony napędów IPX9 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| II | ŁADOWARKA | SZT. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | • Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | • Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | • Ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora) wyświetla następujące informacje: numer kontrolny sprzętu i oprogramowania ładowarki, numer wersji oprogramowania modułu, komunikaty o błędach, stan (techniczny) zestawu baterii: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora). |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 4 | • Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 5 | • Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 6 | • Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 75 min |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| III | BATERIE NIESTERYLNE MAŁE | SZT. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator o napięciu : 9.9V |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 1 | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | • Pojemność: 10,9 Wh. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | • Waga: 0.21kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | Bateria kompatybilna z posiadaną rękojeścią. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | OSŁONA STERYLNA DO ZAKŁADANIA MAŁEGO AKUMULATORA SmartLife | SZT. |  |  |  | 2 |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | PUSZKA NA BATERIE NIESTERYLNE MAŁE | SZT. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1 | Puszka kompatybilna z posiadaną rękojeścią. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| IV | Baterie niesterylne duże | SZT. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator o napięciu : 9.9V |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 1 | Typ akumulatorów: Li-Ion. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | • Pojemność: 21,8 Wh. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | • Waga: 0.34kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | Bateria kompatybilna z posiadaną rękojeścią. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | OSŁONA STERYLNA DO ZAKŁADANIA DUŻEGO AKUMULATORA SmartLife | SZT. |  | 2 |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | PUSZKA NA BATERIE NIESTERYLNE DUŻE | SZT. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Puszka kompatybilna z posiadaną rękojeścią. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| V | Akumulator sterylny duży | SZT. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator o napięciu 9,9V |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 1 | Typ ogniw akumulatorów: Li-lon |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Pojemność 26,7Wh |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Waga 0,42kg |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | Akumulator kompatybilny z posiadaną rękojeścią |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| VI | NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA | SZT. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1 | o średnicy od 0,7 – 1,8 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Max. Prędkość 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,32 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Nasadka kompatybilna z posiadanymi rękojeściami |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| VII | NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA | SZT. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | o średnicy od 2,0 – 3,2 mm. (mocowanie |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Max. Prędkość 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,32 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 4 | Nasadka kompatybilna z posiadanymi rękojeściami |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| VIII | NASADKA TYPU JACOBS 6.35 MM POWEReam z kluczykiem | SZT. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | z kluczem 0-6,35mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Prędkość obrotowa: nie mniej niż 300 obr./min.; moment obrotowy: 15,7 Nm |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| IX | NASADKA PIŁA OSCYLACYJNA. | SZT. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1 | Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-30 000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), możliwość ustawienia ostrza w 8 pozycjach. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Zakres oscylacji ostrza 5o |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| X | Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | Nasadka kompatybilna z posiadanymi rękojeściami |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| XI | NASADKA WIERTARSKA CD BEZKLUCZYKOWA 6.35 MM - | SZT. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | do każdego rodzaju wierteł. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Prędkość obrotowa: 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3,32Nm |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| XII | KONTENER STERYLIZACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PODSTAWY, TACY I POKRYWY, DEDYKOWANY | KPL. |  |  |  |  | 2 |  |  | TAK / NIE * |
|  | Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serwis Gwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 1 | Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami: zgodnie z przedłożoną gwarancją |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Okres gwarancji na baterie: 12 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48h |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 4 | Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 5 | Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
|  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy. Rok produkcji 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 2 | Okres gwarancji: zgodnie z przedłożoną ofertą |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 3 | Okres dostępności części zamiennych minimum 8 lat |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 4 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim dostarczona z chwilą oddania do eksploatacji. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 5 | Gwarancja liczona od dnia oddania sprzętu do eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 6 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 7 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 8 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 9 | Czas reakcji serwisu: do 48 h (przyjazd serwisanta do Zamawiającego od momentu zgłoszenia). |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 10 | W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, oferent gwarantuje wstawienie sprzętu zastępczego. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 11 | Uruchomienie i szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie może być przeprowadzone w dniu dostawy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie rozumiane jest jako instruktaż z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu medycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 12 | Dodatkowo min 1 szkolenie w terminie ustalonym z Zamawiającym, na Jego życzenie. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 13 | W okresie gwarancyjnym wymaga się dokonywania przeglądów okresowych i części używanych do przeglądów zgodnie z zaleceniem warunków eksploatacji producenta urządzenia bez dodatkowych opłat. Ostatni przegląd nie później niż 1 m-c przed upływem okresu gwarancyjnego. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK / NIE * |
| 14 | Produkt posiada wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK /NIE* |

UWAGA 1:

W kolumnie nr 5 tabeli Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

UWAGA 2:

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

_________________________ dnia ______________________

Miejscowość

…………………………………………….

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

.................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy